Consideraciones de Diseño

Programa AJY — Nand2Tetris Hack Assembly

Dibujo de letras A, J e Y en pantalla mediante detección de teclado

# 1. Descripción General

El programa monitorea continuamente el teclado del simulador Nand2Tetris. Cuando el usuario presiona la tecla A (código ASCII 65), J (74) o Y (89), el programa dibuja la letra correspondiente en la pantalla. Cualquier otra tecla no produce ningún cambio visual.

La pantalla tiene una resolución de 512 × 256 píxeles, mapeada en memoria a partir de la dirección base SCREEN (16384). Cada palabra de 16 bits controla 16 píxeles horizontales consecutivos: el bit 15 corresponde al píxel más a la izquierda y el bit 0 al más a la derecha. Una fila completa de 512 píxeles ocupa 32 palabras consecutivas en memoria.

# 2. Posicionamiento de las Letras

Las tres letras se dibujan simultáneamente en pantalla al presionar cada tecla, distribuidas horizontalmente. El registro R12 recibe el desplazamiento de columna (offset) antes de llamar a la subrutina de dibujo. La dirección base de la primera palabra de cada letra se calcula como:

addr_base = SCREEN + R12 + fila_inicio × 32

| Letra | R12 (col) | Píxel inicio | Posición |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 0 px | Izquierda (columna 0 de 32) |
| J | 11 | 176 px | Centro (columna 11 de 32) |
| Y | 18 | 288 px | Derecha (columna 18 de 32) |

# 3. Técnica de Escritura en Memoria

El ensamblador Hack no admite la operación M+D. Para escribir un valor arbitrario de 16 bits en una dirección también arbitraria se emplean las siguientes secuencias, que solo usan las operaciones permitidas (D+A, D-A, A-D, D+M):

| Caso | Secuencia | Efecto |
| --- | --- | --- |
| Valor = 0 | M=0 | RAM[addr] = 0 |
| 0 < val ≤ 32767 | @val / D=D+A / A=D-A / M=D-A | RAM[addr] = val |
| 32767 < val < 65535 | @(65536-val) / D=D+A / A=D-A / M=A-D | RAM[addr] = val (negativo en complemento a 2) |
| val = 65535 (−1) | M=-1 | RAM[addr] = 0xFFFF (todos los píxeles activos) |

Para avanzar entre palabras dentro de la misma fila se usa la secuencia A=A+1 / D=A, dado que la instrucción AD=A+1 no es aceptada por el ensamblador estándar de Nand2Tetris. Para pasar a la siguiente fila se usa D=A / @31 / AD=D+A o D=A / @32 / AD=D+A según cuántas palabras se hayan escrito en la fila actual.

# 4. Mapa de Bits de las Letras

Cada letra se representa mediante una secuencia de valores de 16 bits (una o varias palabras por fila). El bit 1 enciende el píxel correspondiente; el bit 0 lo apaga. A continuación se describe el patrón de cada letra agrupando las filas que comparten el mismo valor.

## 4.1  Letra A  —  filas 48 a 80  (33 filas, 2 palabras por fila)

La A utiliza dos palabras por fila. La palabra 0 (izquierda) y la palabra 1 (derecha) forman juntas el trazo de 32 píxeles de ancho. La estructura es la siguiente:

| Filas | Palabra 0 | Palabra 1 | Descripción del trazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 48 | 65534 (1111111111111110) | 1023 (0000001111111111) | Pico superior de la A. La palabra 0 tiene el bit 0 apagado (vértice izquierdo); la palabra 1 activa los 10 bits menos significativos (vértice derecho). |
| 49 – 51 | 65535 (1111111111111111) | 2047 (0000011111111111) | Trazo superior de las piernas diagonales. Ambas palabras parcialmente llenas crean el ensanchamiento hacia la base. |
| 52 – 66 | (no se escribe) | 1984 (0000011111000000) | Piernas de la A. Solo la palabra 1 se escribe; activa 5 bits (posiciones 10–6) formando los dos trazos verticales. |
| 67 – 70 | 65535 (1111111111111111) | 2047 (0000011111111111) | Barra horizontal central. Ambas palabras activan sus bits para trazar la barra transversal de la A. |
| 71 – 80 | (no se escribe) | 1984 (0000011111000000) | Segmento inferior de las piernas. Mismo patrón que filas 52–66, extendiéndose hasta la base de la letra. |

## 4.2  Letra J  —  filas 48 a 84  (37 filas, hasta 3 palabras por fila)

La J utiliza hasta tres palabras por fila en la cabeza y en la base. El tronco vertical se desplaza hacia la derecha en la parte inferior para formar el gancho característico.

| Filas | Palabra 0 | Palabra 1 | Palabra 2 | Descripción del trazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 – 51 | 65535 (-1) | 65535 (-1) | 255 | Cabeza horizontal. Las dos primeras palabras están completamente llenas; la tercera activa los 8 bits menos significativos, completando 40 píxeles de barra. |
| 52 – 71 | 62 (0000000000111110) | — | — | Tronco vertical izquierdo. Solo la palabra 0 activa 5 bits (posiciones 5–1), formando una columna delgada en la parte izquierda del área de la letra. |
| 72 – 79 | — | 62 (0000000000111110) | — | Inicio del gancho. El trazo vertical se desplaza a la palabra 1, creando la curvatura hacia la derecha característica de la J. |
| 80 – 84 | 65535 (-1) | 63 (0000000000111111) | — | Base del gancho. La palabra 0 llena y la palabra 1 con 6 bits activos cierran la curva inferior de la J hacia la izquierda. |

## 4.3  Letra Y  —  filas 39 a 84  (46 filas, hasta 3 palabras por fila)

La Y es la letra más compleja. La parte superior (filas 39–51) contiene los dos brazos diagonales convergentes, que requieren hasta tres palabras por fila. A partir de la fila 52 solo se dibuja el tronco vertical central con una única palabra.

| Filas | Palabra 0 | Palabra 1 | Palabra 2 | Descripción del trazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 127 (0000000001111111) | — | 2040 (0000011111111000) | Extremos superiores de los brazos. Brazo izquierdo en la parte baja de la palabra 0; brazo derecho en la parte alta de la palabra 2. |
| 40 | 1020 (0000001111111100) | — | 511 (0000000111111111) | Los brazos se ensanchan ligeramente al comenzar la diagonal descendente. |
| 41 | 8176 (0001111111110000) | 57344 (1110000000000000) | 127 (0000000001111111) | Las diagonales cruzan las tres palabras. La palabra 1 activa sus 3 bits más significativos, conectando los brazos a través del ancho total. |
| 42 – 43 | — | 63488 (1111100000000000) | 15 (0000000000001111) | Los brazos continúan convergiendo. El brazo izquierdo ocupa los bits más significativos de la palabra 1; el derecho los menos significativos de la palabra 2. |
| 44 – 45 | 65024 (1111111000000000) | 64512 (1111110000000000) | 7 (0000000000000111) | Zona de cruce central. Ambas diagonales se superponen parcialmente en las palabras 0 y 1 al encontrarse en el centro de la Y. |
| 46 – 47 | 63488 (1111100000000000) | 65283 (1111111100000011) | — | Convergencia final de los brazos. La palabra 1 tiene activos los 8 bits más significativos y los 2 menos significativos, completando el punto de unión. |
| 48 – 51 | 57344 (1110000000000000) | 16383 (0011111111111111) | — | Unión de los brazos con el tronco. Ambas palabras crean un bloque sólido que conecta la parte diagonal con el palo vertical. |
| 52 – 84 | 248 (0000000011111000) | — | — | Tronco vertical. Solo la palabra 0 activa 5 bits (posiciones 7–3), formando una columna vertical centrada que se extiende hasta la base de la letra. |

# 5. Estructura del Programa

El código se organiza en diez etiquetas con responsabilidades claramente separadas:

| Etiqueta | Función |
| --- | --- |
| MAIN_LOOP | Lee continuamente el registro KBD (dirección 24576). Si no hay tecla presionada (valor 0) vuelve al inicio. Compara el valor leído con 65, 74 y 89 usando resta y salto condicional JEQ. |
| PRESS_A / PRESS_J / PRESS_Y | Carga R12 con el offset de columna de la letra (0, 11 o 18), guarda la dirección de retorno en R13 y salta a la subrutina de dibujo correspondiente. |
| DRAW_A / DRAW_J / DRAW_Y | Calcula la dirección base sumando SCREEN y R12, luego escribe fila por fila los valores del mapa de bits usando la técnica descrita en la sección 3. Al terminar, salta a la dirección almacenada en R13. |
| RET_A / RET_J / RET_Y | Puntos de retorno de cada subrutina de dibujo. Redirigen la ejecución a MAIN_LOOP para continuar esperando la siguiente tecla. |

# 6. Restricciones y Convenciones de Implementación

| Restricción / Convención | Detalle |
| --- | --- |
| Operación M+D prohibida | El ensamblador de Nand2Tetris no acepta M+D. Toda escritura en RAM se realiza con la técnica D+A / D-A / A-D descrita en la sección 3. |
| Instrucción AD=A+1 no soportada | El ensamblador rechaza AD=A+1. Se reemplaza por la secuencia equivalente A=A+1 seguida de D=A, que produce el mismo resultado en dos instrucciones. |
| Registros reservados | R0 almacena el código de tecla leído. R12 recibe el offset de columna antes de cada llamada. R13 almacena la dirección de retorno de cada subrutina. |
| Teclas no mapeadas | Si la tecla presionada no es A, J ni Y, el código cae al final del bloque de comparaciones y vuelve a MAIN_LOOP sin escribir nada en pantalla. |
| Límite de pantalla | Todas las letras se dibujan dentro de las filas 39–84, bien por debajo del límite inferior de 256 filas. Ninguna escritura supera la dirección SCREEN + 256×32 − 1. |